# Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware

Projektname: Uart_Esp32
Dokumentenart: Projektdokumentation
Thema: Firmware für ESP32-WROOM-32 / NodeMCU-32S
Erstellungsdatum: 2026-09-17
Autor / verantwortliche Person: OpenAI ChatGPT (technische Erstellung)
Version: v0.4
Status: Entwurf
Änderungsdatum: 2026-09-17
Ablageort: Projektordner Uart_Esp32/docs
Referenzen: Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_(5).pdf; Projektstand v0.3

## Änderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | Reduzierter WROOM32-Projektstand erstellt |
| v0.2 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | Projekt in Uart_Esp32 umbenannt und Dokumentationsregeln umgesetzt |
| v0.3 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | Buildfehler durch typensichere Integer-Vergleiche behoben |
| v0.4 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | Arduino-Secrets, NVS-Fallbacks und WLAN-Provisionierung ergänzt |

## Ziel des Standes v0.4

Der Firmwarestand v0.4 beseitigt die beim Erststart sichtbaren Preferences-Meldungen für noch nicht vorhandene NVS-Keys und ergänzt eine klare Konfigurationshierarchie. Lokale Zugangsdaten können aus einer nicht versionierten arduino_secrets.h kommen. Sind keine WLAN-Daten vorhanden, startet der ESP32 im Fallback-AP. Im Webinterface kann anschließend ein gefundenes WLAN ausgewählt werden; SSID und Passwort werden in NVS gespeichert und bei späteren Starts bevorzugt verwendet.

## Konfigurationshierarchie

Die Firmware lädt konfigurierbare Werte in folgender Reihenfolge:

- NVS / Preferences, sofern der konkrete Key bereits existiert.

- Optionale Datei include/arduino_secrets.h bzw. Compile-Defaults aus dieser Datei.

- Sichere interne Defaults aus src/ConfigDefaults.h.

Diese Reihenfolge ist insbesondere für WLAN wichtig: Nach einer Web-Konfiguration bleiben die in NVS gespeicherten Zugangsdaten auch dann erhalten, wenn im Quellcode weiterhin andere Compile-Defaults vorhanden sind.

Vor jedem Lesen von String- und Float-Werten aus NVS wird mit Preferences::isKey() geprüft, ob der Key existiert. Dadurch werden bei einem frischen NVS keine irreführenden NOT_FOUND-Fehler mehr für hostname, ntp_server, MQTT-, Batterie-, Deep-Sleep- oder OTA-Werte ausgegeben.

## Arduino-Secrets

Die echte Datei include/arduino_secrets.h ist optional und wird über .gitignore ausgeschlossen. Als Vorlage wird include/arduino_secrets.example.h ausgeliefert.

Beispiel:

#pragma once
#define UART_WIFI_SSID       "MeinWLAN"
#define UART_WIFI_PASSWORD   "MeinPasswort"
#define UART_MQTT_ENABLED    true
#define UART_MQTT_HOST       "192.168.1.10"
#define UART_MQTT_USER       "mqtt"
#define UART_MQTT_PASSWORD   "geheim"
#define UART_OTA_PASSWORD    "geheim"

Die gebräuchlichen Arduino-Makros SECRET_SSID und SECRET_PASS werden zusätzlich als WLAN-Aliase unterstützt. Fehlt die Datei vollständig, kompiliert die Firmware trotzdem. Geheimnisrelevante Fallbackwerte wie WLAN-SSID, WLAN-Passwort, MQTT-Broker und MQTT-Passwort sind intern leer bzw. deaktiviert.

## WLAN-Provisionierung

Beim Start gilt:

- Ist eine SSID in NVS gespeichert, wird sie verwendet.

- Andernfalls wird die SSID aus arduino_secrets.h verwendet, sofern vorhanden und nicht leer.

- Gibt es keine SSID, startet sofort der Fallback-AP.

- Schlägt die WLAN-Verbindung innerhalb des Startfensters fehl, bleibt ebenfalls der Fallback-AP verfügbar.

Fallback-AP Standard:

- SSID: Uart_Esp32-Setup

- IP: 192.168.4.1

- Passwort: leer / offener AP

Auf /network zeigt die Firmware gefundene WLANs mit RSSI und Kennzeichnung offen/geschützt an. Ein WLAN kann ausgewählt oder die SSID manuell eingegeben werden. Beim Speichern werden SSID, Passwort, statische IP/DHCP-Einstellungen, AP-Werte, Hostname und NTP-Server in der NVS-Namespace netconf gespeichert. Anschließend startet der ESP32 neu.

Wird eine andere SSID ausgewählt und kein neues Passwort eingegeben, wird das bisherige WLAN-Passwort bewusst verworfen, damit kein Passwort eines alten Netzes auf ein neues Netz angewendet wird.

## Projektstruktur

Uart_Esp32/
  .gitignore
  platformio.ini
  README.md
  include/
    arduino_secrets.example.h
    arduino_secrets.h          # lokal, nicht in Git
  src/
    ConfigDefaults.h
    BatteryMonitor.cpp/.h
    DeepSleepManager.cpp/.h
    MqttManager.cpp/.h
    OtaManager.cpp/.h
    main.cpp
  docs/
    2026-09-17 - Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.4.*
    2026-09-17 - Uart_Esp32 - Commit-Nachricht - Secrets-und-WLAN-Provisionierung - v0.4.txt

## Hardware / PlatformIO

Zielplattform ist ESP32-WROOM-32 / NodeMCU-32S:

board = nodemcu-32s
framework = arduino

Standardumgebung ist uart_esp32_usb mit esptool. Zusätzlich ist uart_esp32_ota mit espota vorhanden.

## Enthaltene Firmwarefunktionen

- WLAN-Client mit Reconnect

- Fallback Access Point und WLAN-Scan/-Auswahl

- NTP mit CET/CEST und automatischer Sommer-/Winterzeit

- Webinterface

- MQTT mit Statuswerten, Fernsteuerung und Heartbeat

- Deep Sleep mit Intervall, voller Stunde, festen Zeiten, Mixed-Modus, Einmal-Wakeup, Nachtmodus, Batterie- und MQTT-Abhängigkeit

- Browser OTA

- ArduinoOTA / PlatformIO OTA

- HTTP Pull OTA

- NVS / Preferences

- interne ESP32-Temperatur

- Web-Reboot

- ADC1-Batteriemessung als Datenquelle für batterieabhängigen Deep Sleep

## Web-Routen

| Route | Funktion |
| --- | --- |
| / | Hauptstatus |
| /network | WLAN-Scan/Auswahl, AP, Hostname und NTP |
| /wifi_rescan | asynchronen WLAN-Scan neu starten |
| /save_network | WLAN-/Netzwerkdaten in NVS speichern und neu starten |
| /mqtt | MQTT-Einstellungen und Verbindungstest |
| /battery | ADC-Batteriemessung |
| /deepsleep | Deep-Sleep-Konfiguration |
| /ota | Browser OTA, ArduinoOTA und Pull OTA |
| /reboot | Neustart per POST |

## NVS-Verhalten

Die bestehende Namespace netconf und die bisherigen Key-Namen bleiben erhalten. Damit bleiben bereits gespeicherte Einstellungen aus v0.3 grundsätzlich kompatibel. Bei einem frischen ESP32 werden fehlende Keys nicht sofort geschrieben; sie werden zunächst aus den Compile-Defaults abgeleitet. Erst eine Änderung über das Webinterface oder eine andere speichernde Funktion erzeugt die entsprechenden NVS-Keys.

## Git / Geheimnisse

Die .gitignore enthält insbesondere:

.pio/
.vscode/.browse.c_cpp.db*
.vscode/c_cpp_properties.json
.vscode/launch.json
.vscode/ipch/
arduino_secrets.h
.env
secrets.ini

arduino_secrets.example.h wird dagegen bewusst versioniert, damit die benötigten Defines dokumentiert bleiben. Eine echte arduino_secrets.h darf keine realen Zugangsdaten im Repository enthalten.

## Geänderte Dateien in v0.4

- .gitignore

- README.md

- include/arduino_secrets.example.h

- src/ConfigDefaults.h

- src/main.cpp

- src/BatteryMonitor.cpp

- src/DeepSleepManager.cpp

- src/OtaManager.cpp

- Projektdokumentation v0.4

- Commit-Nachricht v0.4

## Prüfung und offene Verifikation

Die Änderungen wurden statisch auf Konsistenz geprüft. Insbesondere wurden alle zuvor gemeldeten String-/Float-NVS-Lesezugriffe so angepasst, dass sie fehlende Keys vor dem eigentlichen Zugriff prüfen. Eine echte PlatformIO-Kompilierung ist in der Erstellungsumgebung weiterhin nicht verfügbar. Der maßgebliche lokale Test lautet daher:

pio run -e uart_esp32_usb
pio run -e uart_esp32_usb -t upload

Beim ersten Start ohne arduino_secrets.h wird erwartet, dass direkt der AP Uart_Esp32-Setup erscheint und keine Preferences ... NOT_FOUND-Fehler für die optionalen Konfigurationswerte ausgegeben werden.

## Auslieferungsform

Entsprechend den Projektregeln werden bereitgestellt:

- vollständiges ZIP mit Root-Ordner Uart_Esp32,

- ZIP mit nur geänderten/neuen Dateien in derselben Projektstruktur,

- Patch-Datei, soweit sinnvoll,

- englische Commit-Nachricht mit Datum, BL_-Titel und vollständiger Liste geänderter Dateien,

- Projektdokumentation als PDF und bearbeitbare DOCX mit identischem Versionsstand v0.4.