# Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware

Projektname: Uart_Esp32
Dokumentenart: Projektdokumentation
Thema: Firmware fuer ESP32-WROOM-32 / NodeMCU-32S
Erstellungsdatum: 2026-09-17
Autor / verantwortliche Person: OpenAI ChatGPT (technische Erstellung)
Version: v0.5
Status: Entwurf
Aenderungsdatum: 2026-09-17
Ablageort: Projektordner Uart_Esp32/docs
Referenzen: Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_(5).pdf; Projektstand v0.4; Nutzer-Log mit WLAN-Modusfehlern

## Aenderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Aenderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | Reduzierter WROOM32-Projektstand erstellt |
| v0.2 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | Projekt in Uart_Esp32 umbenannt und Dokumentationsregeln umgesetzt |
| v0.3 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | Buildfehler durch typensichere Integer-Vergleiche behoben |
| v0.4 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | Arduino-Secrets, NVS-Fallbacks und WLAN-Provisionierung ergaenzt |
| v0.5 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | WLAN-State-/Fallback-Logik robust gemacht; Secrets als primaerer WLAN-Kandidat; Recovery-AP, DHCP-Fallback, Resetdiagnose und Netzwerkstatus ergaenzt |

## Ziel des Standes v0.5

Der Stand v0.5 reagiert auf wiederholte WLAN-Treiberfehler beim Umschalten zwischen STA und AP, insbesondere mode(): Could not set mode! und softAP(): enable AP first!. Statt bei jedem Reconnect unmittelbar erneut den AP-Modus zu initialisieren, verwendet die Firmware eine klar definierte Fallback-Kette und laesst einen einmal gestarteten Provisionierungs-AP stabil laufen.

Die Datei arduino_secrets.h bleibt optional und wird nicht mit Git versioniert. Wenn dort gueltige WLAN-Zugangsdaten vorhanden sind, werden sie standardmaessig als erster WLAN-Kandidat verwendet. Ein ueber das Webinterface gespeichertes NVS-WLAN bleibt als unabhaengiger zweiter Kandidat erhalten.

## WLAN-Fallback-Kette

Standardreihenfolge beim Start:

- WLAN aus arduino_secrets.h, sofern die SSID gueltig und kein Platzhalter ist.

- Separat in NVS gespeichertes WLAN, sofern vorhanden und nicht identisch mit dem Secret-WLAN.

- Wenn eine statische IP konfiguriert ist und alle Kandidaten scheitern: Wiederholung der Client-Versuche mit DHCP.

- Wenn keine Client-Verbindung zustande kommt: Fallback-AP im Modus AP+STA.

- Wenn AP+STA nicht aktiviert werden kann: reiner AP-Recovery-Modus.

- Wenn der konfigurierte AP selbst nicht startet: offener Emergency-AP Uart_Esp32-Recovery-<ChipID>.

Der reine AP-Recovery-Modus wird bewusst nicht durch periodische STA-Umschaltungen unterbrochen. Nach einer im Webinterface gespeicherten WLAN-Konfiguration startet das Geraet neu und versucht die Client-Verbindung erneut.

## Arduino-Secrets und NVS

Fuer normale Laufzeitparameter bleibt die Hierarchie:

- NVS-Wert, wenn der Key vorhanden ist.

- Wert aus arduino_secrets.h / Compile-Default.

- Interner sicherer Default.

Fuer WLAN-Zugangsdaten gilt standardmaessig eine andere Logik: arduino_secrets.h ist der primaere Verbindungskandidat und NVS der Fallback. Diese Reihenfolge kann ueber UART_WIFI_PREFER_SECRETS umgedreht werden.

Platzhalter wie YOUR_WIFI_SSID, YOUR_MQTT_USER oder CHANGE_ME werden von der Hilfsfunktion uartSecretTextUsable() als nicht konfiguriert behandelt.

### WLAN-Fallback-Schalter

#define UART_WIFI_PREFER_SECRETS         true
#define UART_WIFI_ALLOW_NVS_FALLBACK     true
#define UART_WIFI_ALLOW_DHCP_FALLBACK    true
#define UART_WIFI_ALLOW_EMERGENCY_AP     true
#define UART_AP_KEEP_AFTER_CONNECT       false

Weitere Zeitwerte koennen bei Bedarf in ConfigDefaults.h ueberschrieben werden: Verbindungs-Timeout, Reconnect-Intervall, AP-Startverzoegerung und AP-Abschaltverzoegerung.

## AP-/STA-Verhalten

Der Fallback-AP wird bevorzugt als AP+STA gestartet. Damit bleibt die Konfigurationsseite erreichbar, waehrend die Firmware im Hintergrund spaeter erneut die vorhandenen WLAN-Kandidaten testen kann. Nach erfolgreicher STA-Verbindung bleibt der AP standardmaessig noch 15 Sekunden aktiv und wird danach abgeschaltet. Bei einem spaeteren Verbindungsverlust wird er nach kurzer Wartezeit wieder aktiviert.

Der Moduswechsel wird ueber setWifiModeRobust() mit mehreren Versuchen und einem kontrollierten WIFI_OFF-Recovery ausgefuehrt. Dadurch wird vermieden, dass bei einem fehlerhaften Moduswechsel unmittelbar softAP() aufgerufen wird, obwohl der AP-Modus noch nicht aktiv ist.

## Netzwerk-Webseite

/network zeigt jetzt zusaetzlich:

- aktuellen WLAN-Modus (OFF, STA, AP, AP+STA),

- Verbindungszustand,

- aktive WLAN-Quelle (arduino_secrets.h oder NVS),

- aktuelle SSID/IP/RSSI bei Verbindung,

- AP-SSID und AP-IP,

- Reconnect- und Fehlerzaehler,

- erkannte Secret-SSID ohne Passwort,

- gespeicherte NVS-SSID ohne Passwort.

Die Route /clear_wifi_nvs loescht nur das gespeicherte NVS-WLAN. Eine vorhandene Secret-Konfiguration bleibt davon unberuehrt.

## Reset- und Builddiagnose

Beim Boot werden jetzt Firmwarestand, Build-Zeit und Resetgrund ausgegeben. Die Hauptseite zeigt den Resetgrund ebenfalls an. Typische Werte sind POWERON_RESET, SOFTWARE_RESET, TASK_WDT_RESET, BROWNOUT_RESET oder DEEPSLEEP_RESET.

Beispiel:

Uart_Esp32 v0.5
[BOOT] Build: Sep 17 2026 15:30:00
[BOOT] Resetgrund: POWERON_RESET (1)
[CONFIG] arduino_secrets.h: vorhanden
[CONFIG] WLAN Primaer: arduino_secrets.h (MeinWLAN)
[CONFIG] WLAN Fallback: NVS (AlternativWLAN)
[WIFI] Verbindungsversuch 1: MeinWLAN (arduino_secrets.h)
[WIFI] Verbunden: 192.168.24.170, SSID MeinWLAN, Quelle arduino_secrets.h, RSSI -55 dBm

## Projektstruktur

Uart_Esp32/
  .gitignore
  platformio.ini
  README.md
  include/
    arduino_secrets.example.h
    arduino_secrets.h          # lokal, nicht in Git
  src/
    ConfigDefaults.h
    BatteryMonitor.cpp/.h
    DeepSleepManager.cpp/.h
    MqttManager.cpp/.h
    OtaManager.cpp/.h
    main.cpp
  docs/
    2026-09-17 - Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.5.*
    2026-09-17 - Uart_Esp32 - Commit-Nachricht - WLAN-Fallbacks - v0.5.txt

## Web-Routen

| Route | Funktion |
| --- | --- |
| / | Hauptstatus inkl. Firmware-/Reset-/WLAN-Status |
| /network | WLAN-Status, Scan/Auswahl, NVS-Fallback, AP, Hostname, NTP |
| /wifi_rescan | WLAN-Scan neu starten, sofern STA/AP+STA verfuegbar |
| /clear_wifi_nvs | gespeichertes NVS-WLAN loeschen, POST |
| /save_network | NVS-Fallback und Netzwerkeinstellungen speichern, Neustart |
| /mqtt | MQTT-Einstellungen / Verbindungstest |
| /battery | ADC-Batteriemessung |
| /deepsleep | Deep-Sleep-Konfiguration |
| /ota | Browser OTA, ArduinoOTA, Pull OTA |
| /reboot | Neustart, POST |

## Geaenderte Dateien in v0.5

- README.md

- include/arduino_secrets.example.h

- src/ConfigDefaults.h

- src/main.cpp

- docs/2026-09-17 - Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.5.md

- docs/2026-09-17 - Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.5.docx

- docs/2026-09-17 - Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.5.pdf

- docs/2026-09-17 - Uart_Esp32 - Commit-Nachricht - WLAN-Fallbacks - v0.5.txt

## Pruefung und offene Verifikation

Die Aenderungen wurden statisch auf Quelltextkonsistenz, Klammerbalance, verbliebene alte WLAN-Aufrufe sowie die Vollstaendigkeit der Fallback-Pfade geprueft. Eine echte PlatformIO-Kompilierung mit dem ESP32-Arduino-Framework ist in der Erstellungsumgebung weiterhin nicht verfuegbar. Der verbindliche lokale Test ist daher:

pio run -e uart_esp32_usb -t clean
pio run -e uart_esp32_usb
pio run -e uart_esp32_usb -t upload

Danach sollte der serielle Monitor insbesondere zeigen, welche WLAN-Quelle verwendet wird und ob ein DHCP-/AP-Fallback aktiviert wurde.

## Auslieferungsform

Bereitgestellt werden ein vollstaendiges ZIP mit Root-Ordner Uart_Esp32, ein ZIP mit nur geaenderten/neuen Dateien in derselben Struktur, eine Patch-Datei, eine englische Commit-Nachricht mit Datum und Dateiliste sowie Projektdokumentation als PDF und bearbeitbare DOCX mit identischem Stand v0.5.