Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware

UART-Konsole und BX3 Image-Transfer | Version v0.17

| Projektname | Uart_Esp32 |
| --- | --- |
| Dokumentenart | Projektdokumentation |
| Thema | Kopierfreundliche UART-Konsole und verifizierter BX3 UART Image-Transfer |
| Erstellungsdatum | 2026-09-21 |
| Autor / verantwortliche Person | OpenAI ChatGPT (technische Bearbeitung) |
| Version | v0.17 |
| Status | Entwurf - Syntaxpruefungen erfolgreich; PlatformIO-Build und Hardwaretest ausstehend |
| Aenderungsdatum | 2026-09-21 |
| Ablageort | Projektordner Uart_ESP32/docs |
| Referenzen | BX3_ESP32_Login_Leitfaden.pdf; Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_.pdf; Projektstand v0.16 |

# Aenderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Aenderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.14 | 2026-09-20 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | Bidirektionale BX3-Webkonsole ergaenzt. |
| v0.15 | 2026-09-20 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | Gemeinsamer UART-Basisbetrieb, getrennte Menues fuer Einstellungen, Konsole, Decoder und Probe-Runner. |
| v0.16 | 2026-09-20 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | Autoscroll-Haekchenfeld in der UART-Konsole. |
| v0.17 | 2026-09-21 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | Kopierfreundliche Konsole mit Anzeige-Pause und Copy-Funktionen sowie blockweiser, SHA-256-gepruefter BX3 UART Image-Transfer. |

# 1. Ziel der Version v0.17

Version v0.17 erweitert den bestehenden gemeinsamen UART-Basisbetrieb um zwei Punkte:

1. Die UART-Konsole soll auch bei laufendem Live-Empfang verlaesslich markiert und kopiert werden koennen.

2. Ein read-only MTD-Image des BX3 soll ueber die vorhandene serielle Linux-Konsole blockweise zum ESP32 und weiter zum Webbrowser uebertragen werden koennen.

Die bestehende Infrastruktur bleibt erhalten: WLAN/NTP, MQTT, Batterie/ADC, Deep Sleep, OTA, UART Einstellungen, UART Decoder und UART Probe-Runner werden nicht entfernt.

# 2. Menuestruktur

Die UART-Navigation besteht ab v0.17 aus fuenf Bereichen:

| Menue | Aufgabe |
| --- | --- |
| UART Einstellungen | Hardware-UART, RX/TX GPIO, Baudrate, Frameformat, Start/Stop und TX-Freigabe. |
| UART Konsole | Universelles Live-Terminal, manuelle TX-Eingaben und kopierbare Darstellung. |
| UART Decoder | Bestehender st10-Decoder, Rohdaten und experimenteller Feld-5-Replay. |
| UART Probe-Runner | Aktiver Test der 1000 Kandidaten. |
| UART Image-Transfer | Blockweises Backup eines read-only MTD-Devices ueber die BX3-Shell. |

# 3. Gemerkte Aenderung: kopierfreundliche UART-Konsole

## 3.1 Ursache des bisherigen Problems

Der Browser fragt neue UART-Daten alle 150 ms ab. In v0.16 wurde bei jeder Aktualisierung der komplette sichtbare Terminaltext erneut in terminal.textContent geschrieben. Eine Textmarkierung konnte dadurch waehrend des Kopierens verloren gehen.

## 3.2 Anzeige pausieren

Neu ist das Haekchenfeld Anzeige pausieren (UART-Empfang laeuft weiter).

Nur die sichtbare Browserdarstellung wird eingefroren.

UART RX auf dem ESP32 laeuft weiter.

Neue Daten werden weiterhin in den Browserpuffer uebernommen.

Nach dem Deaktivieren der Pause wird die Ansicht mit dem aktuellen Pufferstand neu aufgebaut.

Die Einstellung wird browserseitig in localStorage gespeichert.

## 3.3 Schutz aktiver Textmarkierungen

Die Renderfunktion prueft, ob im Terminal gerade Text markiert ist. Solange eine aktive Auswahl im Terminal besteht, wird terminal.textContent nicht ersetzt. Damit funktioniert normales Markieren mit der Maus und anschliessendes Strg+C deutlich stabiler.

Fuer das Terminal ist ausserdem explizit user-select:text gesetzt.

## 3.4 Copy-Schaltflaechen

Zusaetzlich stehen zur Verfuegung:

Markierten Text kopieren

Gesamte Ansicht kopieren

Wenn die sichere Clipboard-API des Browsers verfuegbar ist, wird sie verwendet. Bei normalem HTTP versucht die Seite als Fallback einen temporaeren Textbereich und document.execCommand('copy'). Unabhaengig davon bleibt normales Strg+C moeglich.

## 3.5 Autoscroll bleibt erhalten

Autoscroll aus v0.16 bleibt unveraendert vorhanden. Anzeige-Pause und Autoscroll sind voneinander getrennt:

| Zustand | Verhalten |
| --- | --- |
| Autoscroll EIN, Pause AUS | Live-Anzeige folgt dem Datenende. |
| Autoscroll AUS, Pause AUS | Live-Anzeige aktualisiert sich, Scrollposition wird nicht automatisch ans Ende gesetzt. |
| Pause EIN | Sichtbarer Inhalt bleibt stehen; UART-Empfang laeuft weiter. |
| Text markiert | Live-Neuzeichnen wird automatisch unterdrueckt, bis die Auswahl aufgehoben ist. |

# 4. UART Image-Transfer - Zweck und Grenzen

Der neue Bereich /uart/image ist fuer ein verifiziertes Backup eines read-only MTD-Devices des BX3 vorgesehen. Standardquelle ist:

/dev/mtd7ro

Version 1 verwendet bewusst nur bereits auf dem BX3 erwartete Linux-Werkzeuge:

dd
base64
sha256sum
wc
cat /proc/mtd

Die Firmware schreibt nicht auf das MTD-Device. Als Quelle werden nur Pfade nach dem Muster /dev/mtdNro mit N = 0...31 akzeptiert.

# 5. Exklusive UART-Reservierung

Waehrend des Image-Transfers besitzt die Image-Funktion den UART exklusiv.

UART RX -> Image-Parser
UART TX -> Image-Kommandos
Konsole TX -> gesperrt
Probe-Runner -> gesperrt
Feld-5-Replay -> gesperrt
Decoder -> nicht mit Image-Base64 gespeist

Der allgemeine RX-Bytezaehler laeuft weiter. Image-Daten werden jedoch bewusst nicht in den normalen Konsolen-, Rohdaten- oder Decoderpfad eingestreut.

txOwnerText() meldet waehrenddessen UART Image-Transfer.

# 6. Startbedingungen und Groessenermittlung

Der Transfer startet nur, wenn:

UART laeuft,

TX unter UART Einstellungen explizit freigegeben ist,

ein gueltiger TX-GPIO vorhanden ist,

kein Probe-Runner aktiv ist,

kein Feld-5-Replay aktiv ist,

kein anderer Image-Transfer laeuft,

die Quelle dem Muster /dev/mtdNro entspricht.

Vor dem ersten Block sendet die Firmware einen eindeutigen <<<BX3IMG:MTD_BEGIN>>>-Marker und nutzt dessen Rueckgabe als Shell-Synchronisierung. Danach liest sie fuer die gewaehlte MTD-Nummer /proc/mtd. Die hexadezimale Partitionsgroesse wird daraus ermittelt. Fuer ein 16-MiB-Device ergibt sich bei 32 KiB Blockgroesse:

16 MiB / 32 KiB = 512 Bloecke

# 7. Blockweises Request/Response-Protokoll

Die Blockgroesse ist in v0.17 fest auf 32768 Byte gesetzt.

Fuer jeden Block erzeugt der ESP32 einen Shell-Befehl, der den angeforderten Ausschnitt nach /tmp/bx3blk liest und anschliessend Groesse, SHA-256 und Base64-Daten ausgibt.

Die Uebertragung verwendet eindeutige Marker:

<<<BX3IMG:BEGIN:000017>>>
<<<BX3IMG:SIZE:32768>>>
<<<BX3IMG:SHA256:abcd...>>>
<Base64-Daten>
<<<BX3IMG:END:000017>>>

Der naechste Block wird erst angefordert, nachdem der aktuelle Block vollstaendig validiert und vom Browser bestaetigt wurde.

# 8. Image-Parser

Die Firmware verwendet einen eigenen Zustandsautomaten:

WaitMtd
  -> WaitBegin
  -> WaitSize
  -> WaitSha
  -> RxBase64
  -> BlockReady
  -> naechster Block
  -> WaitTotalSha
  -> Done

Fehler fuehren zu einem Retry oder zu Error.

Der Base64-Text wird zeilenweise dekodiert. Der ESP32 haelt dabei nur den aktuell verarbeiteten 32-KiB-Block im statischen Blockpuffer. Das vollstaendige Image wird nicht im ESP32-RAM gespeichert.

# 9. Integritaetspruefung pro Block

Jeder Block wird zweistufig geprueft:

1. Die dekodierte Laenge muss exakt der erwarteten Blocklaenge entsprechen.

2. Der lokal auf dem ESP32 berechnete SHA-256 muss dem vom BX3 gelieferten SHA-256 entsprechen.

Bei Fehler wird derselbe Block erneut angefordert. Pro Block sind maximal 5 Wiederholungen vorgesehen. Danach stoppt der Transfer mit Fehlerstatus.

Beispiele fuer Fehlerursachen:

UART Timeout,

ungueltiger SIZE-Marker,

ungueltiger SHA256-Marker,

Base64-Fehler,

Blockpufferueberlauf,

falsche dekodierte Laenge,

SHA-256-Abweichung.

# 10. Gesamt-SHA256

Bei einem Volltransfer ab Startblock 0 aktualisiert der ESP32 waehrend jedes Browser-ACKs parallel einen Gesamt-SHA256 ueber alle validierten Binärbloecke.

Nach dem letzten Block fordert der ESP32 vom BX3 zusaetzlich an:

sha256sum /dev/mtd7ro

Der lokale und der entfernte Hash muessen uebereinstimmen. Nur dann lautet der Endstatus:

IMAGE VERIFIED

Bei einem Startblock groesser als 0 kann der ESP32 keinen SHA-256 ueber den fehlenden Anfang des Images berechnen. Der Teiltransfer bleibt blockweise geprueft, wird aber nicht als vollstaendig gesamtverifiziert bezeichnet.

# 11. Browser-Download

Die ESP32-Weboberflaeche sammelt die validierten Bloecke im Browser, nicht im ESP32.

Ablauf:

BX3 dd/base64
  -> ESP32 Image-Parser
  -> Block-SHA256 OK
  -> GET /uart/image/block
  -> Browser ArrayBuffer
  -> POST /uart/image/ack
  -> naechster Block

/uart/image/block liefert den bereits validierten Block als application/octet-stream ueber eine chunked Response. Dadurch muss der ESP32 fuer die Browserantwort keine zweite Base64-Kopie des 32-KiB-Blocks erzeugen.

Nach dem letzten verifizierten Block erzeugt der Browser aus den gesammelten Uint8Array-Bloecken einen Blob und stellt die Datei als Download bereit, beispielsweise:

bx3-mtd7.img

Bei einem Startblock groesser als 0 wird ein Teilimage mit entsprechendem Dateinamen angeboten.

Abweichung vom urspruenglichen Streaming-Entwurf: v0.17 streamt nicht eine einzige stundenlange HTTP-Verbindung vom ersten bis zum letzten UART-Block. Stattdessen wird jeder validierte Block separat an den Browser uebertragen und anschliessend bestaetigt. Das passt besser zum asynchronen Webserver und macht einen verlorenen HTTP-Block erneut abrufbar, ohne den BX3-Block sofort weiterzuschalten.

# 12. Resume-Funktion

Die Weboberflaeche besitzt ein Feld Startblock. Damit kann der UART-Transfer gezielt an einem spaeteren Flashoffset beginnen.

Beispiel:

Startblock: 237

Das erzeugt in v0.17 ein Teilimage ab Block 237. Es ist noch kein transparentes HTTP-Range-Resume einer bereits lokal vorhandenen Datei. Fuer ein vollstaendiges Image muessen Teilstuecke ausserhalb des ESP32 korrekt zusammengesetzt werden.

# 13. Abbruch und Fehlerbehandlung

Bei Abbruch oder nicht wiederherstellbarem Fehler:

wird /tmp/bx3blk auf dem BX3 geloescht,

wird der Image-Zustand auf Fehler gesetzt,

wird die SHA-256-Berechnung freigegeben,

endet die exklusive Image-Reservierung,

Konsole, Probe-Runner und sonstige TX-Funktionen koennen danach wieder verwendet werden.

Auch UART STOP beendet einen aktiven Image-Transfer sauber, bevor HardwareSerial geschlossen wird.

# 14. Webrouten v0.17

| Route | Funktion |
| --- | --- |
| /uart/image | Image-Transfer-Webseite. |
| /uart/image/status | JSON-Livestatus mit Block, Groesse, Fehlern, Retries, Rate und Hashes. |
| /uart/image/start | Startet Transfer fuer ein read-only MTD-Device und optionalen Startblock. |
| /uart/image/block | Liefert den aktuell validierten Binärblock als application/octet-stream. |
| /uart/image/ack | Bestaetigt den Browserempfang und fordert danach den naechsten Block an. |
| /uart/image/abort | Bricht den Transfer ab und fuehrt Cleanup aus. |

Die bisherigen Routen fuer Einstellungen, Konsole, Decoder und Probe-Runner bleiben bestehen.

# 15. Sicherheits- und Betriebsaspekte

Der Transfer setzt eine bereits autorisierte BX3-Shell voraus. Die Firmware umgeht keine Zugangsdaten.

Das Webinterface verwendet weiterhin normales HTTP. Image- und Konsolenfunktionen sollen nur in einem vertrauenswuerdigen Netz verwendet werden.

TX muss bewusst freigegeben sein.

Die im BX3-Leitfaden beschriebenen elektrischen Regeln bleiben bestehen: gemeinsame Masse, Logikpegel pruefen, VCC nicht verbinden und TX bei der Erprobung ueber einen Schutzwiderstand anschliessen.

Die Image-Funktion akzeptiert absichtlich nur read-only MTD-Geraete /dev/mtdNro.

# 16. Geaenderte Dateien

| Datei | Aenderung |
| --- | --- |
| src/UartManager.h | Image-Zustaende, 32-KiB-Blockpuffer, SHA-Zustand und Image-API ergaenzt. |
| src/UartManager.cpp | Exklusive Image-UART-Verarbeitung, MTD-Groessenermittlung, Markerparser, Base64-Dekodierung, Block- und Gesamt-SHA256, Retry/Abort sowie TX-Sperren implementiert. |
| src/main.cpp | Firmwarebuild v0.17, Image-Menue und Webrouten, Browser-Blockdownload sowie kopierfreundliche Konsolenoberflaeche. |
| src/ConfigDefaults.h | Firmwareversion auf 0.17.0 angehoben. |
| README.md | Neuer Stand v0.17 und neue Funktionen beschrieben. |
| VALIDATION_v0.17.txt | Validierungsstand der Aenderung. |
| docs/2026-09-21 - Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.17.* | PDF, DOCX und Markdown dieser Dokumentation. |
| docs/2026-09-21 - Uart_Esp32 - Commit-Nachricht - UART-Image-Transfer-und-Konsole - v0.17.txt | Englische Commit-Nachricht nach Projektrichtlinie. |

# 17. Validierung

Durchgefuehrt wurden:

lokale C++17-Syntaxpruefung von UartManager.cpp und TestCandidateCatalog.cpp gegen ESP32/Arduino-Host-Stubs,

lokale C++17-Syntaxpruefung von main.cpp gegen Webserver-Host-Stubs,

JavaScript-Syntaxpruefung aller aus den C++-Raw-Literalen extrahierten Webskripte mit Node.js,

statische Kontrolle der fuenf UART-Menues und neuen Image-Routen,

Kontrolle, dass Image-Transfer in consoleTxReady(), Feld-5-Replay und Probe-Runner als TX-Sperre beruecksichtigt wird,

ZIP- und Patch-Pruefung bei der Auslieferung,

visuelle Renderpruefung der DOCX- und PDF-Dokumentation.

Nicht durchgefuehrt werden konnten:

echter PlatformIO-Build mit der ESP32-Arduino-Toolchain,

Flashen auf ein ESP32-WROOM-32 / NodeMCU-32S,

Hardwaretest an einem realen BX3,

Langzeittest eines 16-MiB-Transfers ueber WLAN und UART.

Vor dem Flashen ist deshalb mindestens auszufuehren:

pio run -e uart_esp32_usb

# 18. Inbetriebnahme-Checkliste v0.17

[ ] UART-Einstellungen und GPIOs kontrollieren.

[ ] RX-only zuerst pruefen und BX3-Ausgabe lesen.

[ ] Logikpegel und gemeinsame Masse pruefen.

[ ] TX erst danach bewusst freigeben.

[ ] UART-Konsole testen; Markieren, Anzeige-Pause und Copy-Funktionen pruefen.

[ ] Vor dem Image-Transfer sicherstellen, dass eine autorisierte BX3-Shell erreichbar ist.

[ ] /dev/mtd7ro bzw. die gewuenschte read-only MTD-Quelle auf dem BX3 verifizieren.

[ ] Image-Transfer zuerst mit kleinem/unkritischem Ziel oder Testsystem pruefen.

[ ] Fuer ein Vollbackup Startblock 0 verwenden.

[ ] Nach Abschluss IMAGE VERIFIED sowie identische lokale und BX3-SHA256 kontrollieren.

[ ] Erzeugte Image-Datei zusaetzlich auf dem PC hashen und sicher archivieren.

# 19. Offene Punkte fuer eine spaetere Version

Echtes Binärprotokoll statt Base64 zur Reduzierung des Overheads.

Optionaler SD-Karten-Zwischenspeicher fuer robuste Wiederaufnahme nach WLAN-Abbruch.

Vollstaendiges HTTP-Range-/Resume-Konzept mit Zusammenfuehrung bereits vorhandener lokaler Teilimages.

Hardwaremessung, ob das BX3 fuer Image-Transfers stabil mit hoeheren Baudraten als 115200 arbeitet.

Optional WebSocket fuer die normale UART-Livekonsole.