# Uart_ESP32 - Projektdokumentation - NVS-Befehl in UART-Konsole - v0.40

| Projekt | Uart_ESP32 |
| --- | --- |
| Dokumentenart | Projektdokumentation / Firmware |
| Version | v0.40 |
| Datum | 2026-10-11 |
| Verantwortlich | Projektteam UART_ESP32 / technische Bearbeitung ChatGPT |
| Status | In Prüfung; Hardwaretest ausstehend |
| Ablage | Uart_ESP32/docs/ |
| Referenz | Firmware v0.39; Projektdokumentationsregeln |

# Ziel

Der einzige im ESP32-NVS gespeicherte UART-Befehl soll auch direkt aus der Live-Konsole gesendet werden können, sodass die BX3-Antwort im selben Terminal sichtbar wird. Bearbeitung und NVS-Speicherung verbleiben ausschließlich im Untermenü „Gespeicherte Befehle“.

# Umsetzung

Neuer Konsolenbereich mit Befehlname, Schaltfläche „Gespeicherten Befehl senden“, „Befehl neu laden“ und Statusmeldung.

Abruf des bestehenden Datensatzes über GET /uart/console/presets; kein neuer schreibender Endpunkt.

Senden über die bestehende Funktion sendTextBlock(): UART-Sendesperre, UTF-8-Teilpakete und gewählter Zeilenabschluss bleiben wirksam.

Bestehender Konsolen-Eingabetext wird beim Senden nicht verändert; RX-Polling und Terminalausgabe laufen weiter.

Ein fehlender oder leerer gespeicherter Befehl deaktiviert die Sendeschaltfläche.

NVS-Schlüssel und FeatureFlags bleiben unverändert.

# Speicher- und Sendeablauf

1. Untermenü: Befehl im NVS speichern. 2. Konsole öffnen: Datensatz wird über den vorhandenen GET-Endpunkt geladen. 3. Gespeicherten Befehl senden: UTF-8-Blöcke gehen über POST /uart/console/send an UART. 4. RX-Ausgaben erscheinen im Terminal. 5. Bei externer Änderung „Befehl neu laden“ klicken.

Zeilenenden werden nur für das Senden gemäß Einstellung der UART-Konsole umgesetzt; der NVS-Inhalt selbst wird dabei nicht geändert.

# Änderungshistorie

| Version | Datum | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.40 | 2026-10-11 | In Prüfung | NVS-Befehl aus Live-Konsole senden |

# Prüfung und Einschränkungen

JavaScript-Syntaxprüfung (node --check): bestanden. Firmware-Kompilierung mit PlatformIO und Hardware-/OTA-Test: hier nicht ausgeführt. UART-TX muss separat freigegeben sein. Schädliche oder unterbrechende BX3-Shell-Befehle werden ohne inhaltliche Prüfung an das angeschlossene Gerät übertragen.

# Geänderte Projektdateien

src/main.cpp; docs/2026-10-11 - Uart_ESP32 - Projektdokumentation - NVS-Befehl-in-UART-Konsole - v0.40.pdf; docs/2026-10-11 - Uart_ESP32 - Projektdokumentation - NVS-Befehl-in-UART-Konsole - v0.40.docx; docs/2026-10-11 - Uart_ESP32 - Commit-Nachricht - NVS-Befehl-in-UART-Konsole - v0.40.txt