# Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware

Decoder-Anpassung an st10 | Version v0.12

| Angabe | Wert |
| --- | --- |
| Projektname | Uart_Esp32 |
| Dokumentenart | Projektdokumentation |
| Thema | Firmware fuer ESP32-WROOM-32 / NodeMCU-32S - UART-Decoder nach st10 |
| Erstellungsdatum | 2026-09-17 |
| Autor / verantwortliche Person | OpenAI ChatGPT (technische Erstellung) |
| Version | v0.12 |
| Status | Entwurf / lokaler PlatformIO- und Hardwaretest ausstehend |
| Aenderungsdatum | 2026-09-17 |
| Ablageort | Projektordner `Uart_ESP32/docs` |
| Referenzen | `Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_(5).pdf`; `ESP32_Protokoll_Decoder_st10.pdf`; Projektstand v0.11 |

# Aenderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Aenderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.10 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | UART START/STOP ergaenzt |
| v0.11 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | Feld-5-TX-Replay (-0,5/+0,5, ca. 1 s/50 Hz) ergaenzt |
| v0.12 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | Decoder auf st10-Outer-/Inner-Frame und Commands 0x0021/0x0023/0x0031/0x0033 umgestellt |

# Ziel des Standes v0.12

Der bisherige Decoder erkannte das Hauptpaket im Wesentlichen ueber Route/Typ 0x10, OuterLength 0x15 und feste Bytepositionen. Der neue st10-Stand beschreibt das Protokoll genauer als verschachtelten Outer-/Inner-Frame. v0.12 passt den Decoder deshalb an diese belastbarere Struktur an.

Der Raw-/Sniffer-Modus bleibt unveraendert. Die UART-Hardwareparameter, Feld-Aliase, Kalibrierung, NVS-Persistenz, START/STOP-Steuerung, MQTT und Weboberflaeche bleiben erhalten.

# st10-Protokollmodell

## Outer Frame

FF FB Route OuterLength [InnerFrame mit OuterLength Bytes]

Gesamtlaenge:

totalFrameLength = 4 + OuterLength

## Inner Frame

FF FD/FE InnerLength_LE Command_LE DATA... XOR

Konsistenzpruefung:

OuterLength == InnerLength + 4
DataLength = InnerLength - 3

XOR wird ueber InnerLength low, InnerLength high, beide Command-Bytes und alle DATA-Bytes gebildet. Outer-Header FF FB und innerer Marker FF FD/FE gehen nicht in die XOR-Berechnung ein.

# Geaenderte Decoderlogik

Ein Frame gilt ab v0.12 nur dann als gueltig, wenn alle folgenden Bedingungen erfuellt sind:

Synchronisation auf `FF FB`.

OuterLength ist plausibel und bestimmt die vollstaendige Framegroesse.

Innerer Marker ist `FF FD` oder `FF FE`.

InnerLength wird als `uint16 little endian` gelesen.

`InnerLength + 4 == OuterLength`.

Command wird als `uint16 little endian` gelesen.

`DataLength = InnerLength - 3` passt exakt zur Framegroesse.

XOR ueber den dokumentierten st10-Bereich stimmt mit dem letzten Byte ueberein.

Erst danach wird der Command-spezifische Decoder aufgerufen.

Bei unplausiblen Frames wird nicht interpretiert; der Parser sucht anschliessend erneut nach FF FB.

# Bekannte Commands

| Command | Erwartete DataLength | Umsetzung v0.12 |
| --- | --- | --- |
| `0x0021` | 14 | Hauptdatensatz: 2 Meta-Bytes + 6 x uint16 LE; Feld 1..5 normierbar, Feld 6 Rohwert |
| `0x0023` | 11 | V1 = uint16 LE, V2 = uint8, V3 = uint16 LE; restliche Semantik offen |
| `0x0031` | 3 | uint16 LE + Statusbyte |
| `0x0033` | 14 | 2 Meta-Bytes + 6 x uint16 LE; Werte separat dargestellt, semantische Reihenfolge offen |

Unbekannte Commands werden gezaehlt, aber nicht semantisch interpretiert.

# Command 0x0021 und Feld 1..6

Fuer 0x0021 besteht DATA aus 14 Bytes:

DATA[0]     Meta0
DATA[1]     Meta1
DATA[2..3]  Feld 1 uint16 LE
DATA[4..5]  Feld 2 uint16 LE
DATA[6..7]  Feld 3 uint16 LE
DATA[8..9]  Feld 4 uint16 LE
DATA[10..11] Feld 5 uint16 LE
DATA[12..13] Feld 6 uint16 LE

Die bisherigen technischen Namen Feld 1 bis Feld 6 bleiben erhalten. Benutzer-Aliase werden weiterhin nur zusaetzlich angezeigt. Die vorhandene Min/Mitte/Max-Normierung wird ausschliesslich auf Feld 1 bis Feld 5 von 0x0021 angewendet.

# Webmonitor

Der UART-Monitor zeigt ab v0.12 zusaetzlich:

letzte Route,

Inner-Typ `FD`/`FE`,

InnerLength,

letzten Command,

DataLength,

getrennte Zaehler fuer `0x0021`, `0x0023`, `0x0031`, `0x0033`,

die bekannten Teilwerte von `0x0023` und `0x0031`,

die sechs strukturell decodierten Werte von `0x0033`.

Die Tabelle Feld 1..6 ist nun explizit als Daten des Commands 0x0021 gekennzeichnet.

# MQTT

Unter <Basis>/uart/ werden neben den bisherigen Topics zusaetzlich ausgegeben:

`last_route`

`last_inner_type`

`last_command`

`last_data_length`

`cmd0021_count`

`cmd0023_count`

`cmd0031_count`

`cmd0033_count`

Die vorhandenen field1..field6-Topics beziehen sich weiterhin auf den Hauptdatensatz 0x0021.

# TX-Replay und Abgrenzung

Der bereits vorhandene Feld-5-TX-Replay bleibt technisch erhalten und verwendet ab v0.12 explizit das zuletzt gueltige 0x0021-Frame als Vorlage. Feld 5 liegt dort weiterhin an derselben DATA-Position; nach Aenderung wird die XOR-Pruefsumme nach der st10-Regel neu berechnet.

Wichtig: st10 belegt nur die Empfangsrichtung D2 (TX des Zielgeraets) zum ESP32-RX. Fuer D4/RX des Zielgeraets ist in st10 kein gueltiges Eingangstelegramm belegt. Der TX-Replay ist deshalb weiterhin als experimentelle Testfunktion gekennzeichnet und nicht als bestaetigtes Gegenrichtungsprotokoll zu verstehen.

# Validierung

Die im st10-Dokument angegebene Beispielsequenz

FF FB 10 15 FF FD 11 00 21 00 00 00 D3 05 CF 05 D5 05 DE 05 DE 05 54 01 A9

wird mit der neuen Logik als 25-Byte-Frame erkannt:

OuterLength `0x15 = 21`

InnerLength `0x0011 = 17`

`17 + 4 = 21`

Command `0x0021`

DataLength `14`

XOR-Ergebnis `0xA9` = empfangene Pruefsumme

Die geaenderte UartManager.cpp wurde zusaetzlich mit einem lokalen C++17-Syntaxcheck gegen ESP32/Arduino-Stubs geprueft. Ein vollstaendiger PlatformIO-Build und Hardwaretest muessen lokal auf dem Zielsystem erfolgen.

# Geaenderte Dateien v0.12

`src/UartManager.h`

`src/UartManager.cpp`

`src/main.cpp`

`src/ConfigDefaults.h`

`README.md`

`docs/2026-09-17 - Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.12.md`

`docs/2026-09-17 - Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.12.docx`

`docs/2026-09-17 - Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.12.pdf`

`docs/2026-09-17 - Uart_Esp32 - Commit-Nachricht - st10-Decoder - v0.12.txt`