# Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.20

Projektname: Uart_Esp32 Dokumentenart: Projektdokumentation Thema: UART Image-Transfer mit Snapshot-Dateiquellen Erstellungsdatum: 2026-09-21 Autor / verantwortliche Person: OpenAI ChatGPT, technische Bearbeitung Version: v0.20 Status: Entwurf - Host-Syntaxpruefung erfolgreich, PlatformIO- und Hardwaretest offen Ablageort: Uart_ESP32/docs Referenzen: Projektstand v0.19, BX3-UART-Konsole, Dokumentationsrichtlinie fuer PDF/DOCX und Codepakete

# 1. Ziel der Aenderung

In v0.19 konnte der UART Image-Transfer read-only MTD-Quellen wie /dev/mtd7ro uebertragen. Beim Live-Lesen einer MTD-Partition kann die Gesamt-SHA256-Pruefung jedoch fehlschlagen, wenn sich der Inhalt des laufenden Systems waehrend des Transfers veraendert.

v0.20 ergaenzt deshalb einen sicheren Snapshot-Dateiquellen-Modus. Die BX3-Konsole kann zuerst eine stabile Datei erzeugen, zum Beispiel /tmp/mtd7.img oder /tmp/mtd7.img.gz. Anschliessend uebertraegt der ESP32 nicht mehr das veraenderliche Live-Device, sondern die fertige Snapshot-Datei.

# 2. Umsetzung in der Firmware

Die bestehende Image-Transfer-Architektur bleibt erhalten. Es wird weiterhin blockweise mit 32 KiB gearbeitet. Pro Block liefert der BX3-Blockhelfer Groesse, POSIX-CRC32 und Base64-Daten. Der ESP32 prueft Groesse und CRC32, der Browser bestaetigt jeden Block, und bei einem Volltransfer ab Block 0 wird am Ende ein Gesamt-SHA256 verglichen.

Neu ist die Quellenvalidierung. Erlaubt sind jetzt:

| Quellentyp | Beispiele | Zweck |
| --- | --- | --- |
| Live-MTD | /dev/mtd7ro | Direkter Transfer einer read-only MTD-Quelle |
| Snapshot-Datei | /tmp/mtd7.img | Transfer einer zuvor erzeugten unkomprimierten Datei |
| Komprimierter Snapshot | /tmp/mtd7.img.gz | Transfer einer kleineren gzip-Datei |
| Alternative tmp-Ablage | /var/tmp/mtd7.img.gz | Kompatibel, wenn /var/tmp auf /tmp verweist |

Die Dateiquellen sind bewusst auf /tmp und /var/tmp sowie auf die Endungen .img und .img.gz beschraenkt. Der Pfad darf nur Buchstaben, Zahlen, /, _, - und . enthalten. Dadurch wird verhindert, dass das Webinterface beliebige Shell-Pfade oder Shell-Metazeichen in den Blockhelfer einschleust.

# 3. Ablauf mit Snapshot-Datei

In der UART-Konsole wird auf dem BX3 eine Snapshot-Datei erzeugt.

Die Datei wird mit ls -l und sha256sum geprueft.

Auf der Seite UART Image-Transfer wird die Datei als Quelle eingetragen, zum Beispiel /tmp/mtd7.img.gz.

Die Firmware ermittelt die Dateigroesse mit wc -c.

Der vorhandene Blockhelfer bx3img_block N liest die Datei mit dd if=<quelle> ....

Der Browser sammelt die validierten Bloecke und erzeugt den Download.

Der Dateiname des Downloads entspricht bei Snapshot-Quellen der Quelldatei, zum Beispiel mtd7.img.gz.

# 4. Empfohlene Konsolenbefehle

Unkomprimierter Snapshot:

dd if=/dev/mtd7ro of=/tmp/mtd7.img bs=32768 && sync && ls -l /tmp/mtd7.img && sha256sum /tmp/mtd7.img

Komprimierter Snapshot:

dd if=/dev/mtd7ro bs=32768 2>/dev/null | gzip -c > /tmp/mtd7.img.gz && sync && ls -l /tmp/mtd7.img.gz && sha256sum /tmp/mtd7.img.gz

Aufraeumen nach erfolgreichem Download:

rm -f /tmp/mtd7.img /tmp/mtd7.img.gz /tmp/bx3blk && sync && df -h /tmp

# 5. Geaenderte Dateien

| Datei | Aenderung |
| --- | --- |
| src/ConfigDefaults.h | Firmware-Defaultversion auf 0.20.0 gesetzt |
| src/main.cpp | Build-Anzeige auf v0.20, Image-Transfer-Seite fuer Snapshot-Dateiquellen erweitert, Downloadname angepasst |
| src/UartManager.h | Image-Transfer-Kommentar und interner Dateiquellenstatus ergaenzt |
| src/UartManager.cpp | Quellenvalidierung, Dateigroessenermittlung per wc -c, Datei-/MTD-Pfadlogik und Statusmeldungen ergaenzt |
| README.md | Stand v0.20 und Snapshot-Dateiquellen dokumentiert |
| VALIDATION_v0.20.txt | Validierungsprotokoll ergaenzt |

# 6. Sicherheits- und Bedienlogik

Die bestehende Sicherheitslogik bleibt erhalten. Der Image-Transfer reserviert UART TX/RX, waehrend er aktiv ist. Nach einem Fehler wird die UART-Konsole wieder freigegeben. Ein Neustart bleibt gesperrt, bis der Benutzer den Shell-Zugriff in der Konsole wiederhergestellt und dort die Freigabe bestaetigt hat.

Der neue Snapshot-Dateimodus erweitert nur die erlaubten Quellen. Er hebt die TX-Sperren, den Probe-Runner-Ausschluss und die Neustartlogik nicht auf.

# 7. Validierung

Durchgefuehrt wurden:

JavaScript-Syntaxpruefung aller eingebetteten Webskripte mit node --check.

C++17-Syntaxpruefung von UartManager.cpp und TestCandidateCatalog.cpp mit lokalen ESP32/Arduino-Host-Stubs.

Pruefung der ZIP-Struktur und der geaenderten Dateien.

DOCX- und PDF-Erzeugung mit visueller Kontrolle der gerenderten Seiten.

Nicht durchgefuehrt wurden:

echter PlatformIO-Build,

Flashen auf einen ESP32,

realer BX3-End-to-End-Transfer von /tmp/mtd7.img.gz.

# 8. Offene Punkte

Vor dem produktiven Einsatz sollte pio run -e uart_esp32_usb erfolgreich durchlaufen. Danach sollte ein realer Test mit einer komprimierten Snapshot-Datei erfolgen. Auf dem PC muss der SHA256 der heruntergeladenen Datei mit dem in der BX3-Konsole ausgegebenen SHA256 identisch sein.

# 9. Änderungshistorie

| Version | Datum | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.17 | 2026-09-21 | Entwurf | UART Image-Transfer und kopierbare Konsole eingefuehrt |
| v0.18 | 2026-09-21 | Entwurf | Browser-/ACK-Synchronisierung und Neustartlogik nach Unterbrechung korrigiert |
| v0.19 | 2026-09-21 | Entwurf | CRC32 pro Block, groesserer RX-Puffer, schnellerer RX-Pfad und Blockhelfer eingefuehrt |
| v0.20 | 2026-09-21 | Entwurf | Snapshot-Dateien aus /tmp und /var/tmp als Image-Transfer-Quelle erlaubt |