# Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware

| Projektname | Uart_Esp32 |
| --- | --- |
| Dokumentenart | Projektdokumentation |
| Thema | Firmware für ESP32-WROOM-32 / NodeMCU-32S |
| Erstellungsdatum | 2026-09-17 |
| Autor / verantwortliche Person | OpenAI ChatGPT (technische Erstellung) |
| Version | v0.3 |
| Status | Entwurf |
| Änderungsdatum | 2026-09-17 |
| Ablageort | Projektordner Uart_Esp32/docs |
| Referenzen | Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_(5).pdf; vorheriger Projektstand Uart_Esp32 v0.2; PlatformIO-Buildprotokoll 2026-09-17 |

## Änderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | Reduzierter WROOM32-Projektstand erstellt |
| v0.2 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | Projekt in Uart_Esp32 umbenannt und Dokumentationsregeln umgesetzt |
| v0.3 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | Buildfehler durch typensichere Integer-Vergleiche behoben; README bereinigt |

## Dokumentations- und Auslieferungsregeln

Diese Auslieferung orientiert sich an Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_(5).pdf (Stand 2026-06-18). Für die Projektdokumentation werden PDF und DOCX mit identischem Inhalt und identischem Versionsstand bereitgestellt. Dokumenttitel und Dokumentdateinamen enthalten den Projektnamen, die Dokumentenart, das Thema und die Version; die Kennzeichnungsblöcke sind mit - getrennt.

Für das Codepaket werden eine vollständige ZIP-Datei, eine ZIP-Datei nur mit geänderten bzw. neu benötigten Dateien in korrekter Projektstruktur und eine englische Commit-Nachricht mit Datum, BL_-Titel, Zusammenfassung und Dateiliste bereitgestellt.

Bewusste Abweichung aufgrund des Auftrags: Die Dokumentationsregel fuer normale Codeänderungen sieht vor, den bestehenden Root-Ordner eines ZIP-Pakets nicht umzubenennen. In diesem Auftrag ist die Umbenennung des Projekts und des Projektverzeichnisses auf Uart_Esp32 ausdrücklich gefordert. Deshalb wird der Root-Ordner einmalig auf Uart_Esp32 umgestellt. Ab Version v0.2 ist Uart_Esp32 der verbindliche Projekt-Root fuer weitere Änderungen.

## Projektstruktur

Uart_Esp32/
  README.md
  platformio.ini
  src/
    BatteryMonitor.cpp
    BatteryMonitor.h
    DeepSleepManager.cpp
    DeepSleepManager.h
    MqttManager.cpp
    MqttManager.h
    OtaManager.cpp
    OtaManager.h
    main.cpp
  docs/
    2026-09-17 - Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.3.md
    2026-09-17 - Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.3.docx
    2026-09-17 - Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.3.pdf
    2026-09-17 - Uart_Esp32 - Commit-Nachricht - Buildfehlerkorrektur - v0.3.txt

Reduzierte Firmware für einen klassischen ESP32-WROOM-32 / NodeMCU-32S.

Das Projekt enthält nur die Infrastruktur-Funktionen aus der gewünschten Auswahl:

- WLAN-Client mit Reconnect

- Fallback Access Point

- NTP + deutsche CET/CEST-Zeitzone mit automatischer Sommer-/Winterzeit

- Webinterface

- MQTT mit Statuswerten, Fernsteuerung und Heartbeat

- Deep Sleep

  - Intervall

  - volle Stunde + Minutenoffset

  - feste Uhrzeiten

  - Mixed-Modus

  - Einmal-Wakeup

  - Nachtmodus

  - batterieabhängige Intervalle

  - MQTT-abhängiges Einschlafen

- Browser OTA

- ArduinoOTA / PlatformIO OTA

- HTTP Pull OTA

- NVS / Preferences

- interne ESP32-Temperatur

- Web-Reboot

Entfernt wurden u. a. VL53L1X, UART-Entfernungssensor, INA226, Regentonnenkontakt, Feeder, USB/GPIO-Portsteuerung und die komplette Distanz-Messautomatik.

Die kleine ADC-Batteriemessung ist nur als notwendige Datenquelle für den batterieabhängigen Deep Sleep enthalten.

## Hardware / PlatformIO

platformio.ini verwendet:

board = nodemcu-32s
framework = arduino

Standardumgebung:

[env:uart_esp32_usb]
upload_protocol = esptool

Nach dem ersten USB-Flash kann optional die OTA-Umgebung benutzt werden:

[env:uart_esp32_ota]
upload_protocol = espota

upload_port und --auth in platformio.ini müssen dann zu deinem Gerät passen.

## Erster Start

Auf einem frischen ESP32 sind noch keine WLAN-Zugangsdaten gespeichert. Deshalb startet der Fallback-AP:

- SSID: Uart_Esp32-Setup

- IP: 192.168.4.1

- Passwort: keines (offener AP)

Im Browser http://192.168.4.1/ öffnen und unter WLAN / NTP die WLAN-Daten eintragen.

Eine leere statische IP bedeutet DHCP.

## Batterie / ADC

Standard:

- ADC: GPIO34

- R1: 100 kOhm, Batterie+ -> ADC

- R2: 33 kOhm, ADC -> GND

- Mittelung: 20 Messungen

- Kalibrierfaktor: 1.000

Es werden nur ADC1-Pins GPIO32..39 zugelassen. Dadurch kollidiert die Messung nicht mit aktivem WLAN wie es bei ADC2-Pins des klassischen ESP32 passieren kann.

Die Berechnung lautet:

U_Batterie = U_ADC * (R1 + R2) / R2 * Kalibrierfaktor

Vor dem Anschließen bitte sicherstellen, dass die maximale Spannung am ADC-Pin innerhalb des zulässigen ESP32-Bereichs bleibt.

## Web-Routen

| Route | Funktion |
| --- | --- |
| / | Hauptstatus |
| /network | WLAN, AP, Hostname, NTP |
| /mqtt | MQTT-Einstellungen / Verbindungstest |
| /battery | ADC-Batteriemessung für Deep Sleep |
| /deepsleep | Deep-Sleep-Konfiguration |
| /ota | Browser OTA, ArduinoOTA, Pull OTA |
| /reboot | Neustart, POST |

## MQTT

Die Topic-Basis wird auf einem frischen Gerät automatisch erzeugt:

Uart_Esp32_<Chip-ID>

Alle Fernsteuerbefehle liegen unter:

<Basis>/cmd/#

### Allgemeine Befehle

| Topic | Payload | Funktion |
| --- | --- | --- |
| cmd/get | beliebig | Status sofort veröffentlichen |
| cmd/status/get | beliebig | Status sofort veröffentlichen |
| cmd/heartbeat_interval_s | Sekunden | Heartbeat-Intervall setzen |
| cmd/battery/measure | beliebig | Batterie sofort messen |
| cmd/reboot | beliebig | ESP32 neu starten |
| cmd/sleep/get | beliebig | Deep-Sleep-Status veröffentlichen |

### Deep-Sleep-Befehle

Alle folgenden Topics beginnen mit <Basis>/cmd/sleep/:

| Untertopic | Beispiel | Funktion |
| --- | --- | --- |
| enabled | 1 | Deep Sleep ein/aus |
| interval_min | 15 | Basis-Schlafintervall |
| awake_s | 300 | Online-Zeit |
| min_online_s | 60 | Mindest-Onlinezeit |
| ota_window_s | 300 | OTA-Schutzfenster |
| mqtt_ok_only | 1 | nur nach MQTT-Verbindung schlafen |
| mqtt_timeout_s | 120 | maximale MQTT-Wartezeit |
| night_enabled | 1 | Nachtmodus |
| night_start_h | 22 | Nachtbeginn |
| night_end_h | 6 | Nachtende |
| night_interval_min | 60 | Schlafintervall nachts |
| battery_adaptive | 1 | batterieabhängige Intervalle |
| low_voltage_threshold_v | 3.50 | Low-Schwelle |
| low_voltage_interval_min | 60 | Low-Intervall |
| critical_voltage_threshold_v | 3.30 | Kritisch-Schwelle |
| critical_voltage_interval_min | 180 | Kritisch-Intervall |
| wakeup_mode | mixed | interval, full_hour, fixed, mixed |
| wakeup_offset_min | 5 | Minutenoffset für volle Stunde |
| fixed_times | 06:00,12:00,18:00 | feste Aufwachzeiten |
| fallback_interval_min | 15 | Fallback ohne gültige Uhrzeit |
| wake_once | 2026-09-18 08:00:00 | einmaliger Wakeup |
| wake_once_in_min | 30 | einmaliger Wakeup relativ |
| wake_once_clear | beliebig | einmaligen Wakeup löschen |
| now | 1 oder sleep | sofort schlafen |

### Veröffentlichte Statuswerte

Unter <Basis>/status/ werden u. a. veröffentlicht:

- online

- hostname

- ip

- rssi

- uptime_s

- heartbeat_interval_s

- esp32_temp_c

- time

- mqtt_status

- firmware

Unter <Basis>/battery/:

- enabled

- status

- valid

- voltage_v

- adc_voltage_v

- raw_mv

- time

Unter <Basis>/sleep/:

- enabled

- wakeup_mode

- remaining_online_s

- next_wakeup_s

- next_wakeup_epoch

- next_wakeup_text

- settings_json

- beim Einschlafen zusätzlich state und reason

MQTT verwendet einen retained Last-Will auf <Basis>/status/online = false.

## OTA

### Browser OTA

Webseite /ota, Firmware-.bin auswählen und hochladen.

### ArduinoOTA / PlatformIO OTA

Im Webinterface aktivieren und Passwort setzen. Danach uart_esp32_ota in PlatformIO verwenden. upload_port und --auth müssen angepasst werden.

### HTTP Pull OTA

Im OTA-Webinterface kann eine version.json URL eingetragen werden. Erwartetes Format:

{
  "version": "1.2.0",
  "url": "http://server/firmware.bin"
}

Die reduzierte Version vergleicht Versionsnummern numerisch segmentweise, statt nur auf Ungleichheit zu prüfen.

## NVS-Kompatibilität

Die wichtigen NVS-Keys der ursprünglichen Firmware wurden soweit sinnvoll beibehalten (netconf), insbesondere für:

- WLAN/AP/NTP

- MQTT

- OTA

- Deep Sleep

- Batterie-ADC

Dadurch bleiben vorhandene Einstellungen bei einem Firmwarewechsel auf demselben ESP32 in vielen Fällen nutzbar.

## Buildkorrektur v0.3

Der PlatformIO-Build von v0.2 (NodeMCU-32S, Espressif32 6.7.0) scheiterte in DeepSleepManager.cpp und main.cpp an max()/min() mit gemischten Integer-Typen. v0.3 ersetzt diese Stellen durch typensichere Vergleiche und Konvertierungen.

## Prüfung

Der Fehler aus dem Buildprotokoll ist damit im Quellcode korrigiert. Da hier keine vollständige PlatformIO-Toolchain verfügbar ist, bitte Build und Upload lokal erneut ausführen:

pio run -e uart_esp32_usb -t upload