# Uart_ESP32 - Projektdokumentation - NVS-Befehlsvalidierung - v0.39

Projekt: Uart_ESP32 | Dokumentenart: Projektdokumentation | Thema: NVS-Befehlsvalidierung

Erstellung / Änderung: 2026-10-11 | Version: v0.39 | Status: In Prüfung

Verantwortlich: Firmware-Bearbeitung durch ChatGPT | Ablageort: Uart_ESP32/docs

# Fehlerursache

Der POST-Handler verwendete String.indexOf('\0') zur vermeintlichen NUL-Prüfung. Die C-String-Suche kann den regulären String-Abschluss erkennen und damit gültige Zeichenketten zurückweisen. Zudem wurde der Name vor der Speicherung durch trim() verändert.

# Änderung

Der Server akzeptiert Namen von 1 bis 64 Bytes und Befehle von 1 bis 1024 Bytes. Arduino String::length() misst Bytezahlen; im Browser wird TextEncoder verwendet. Shell-Sonderzeichen sowie CR, LF und CRLF werden im Text nicht ersetzt. Der Name wird ebenfalls unverändert gespeichert. Namen können jetzt auch Zeilenumbrüche enthalten; die Oberfläche zeigt ein einzeiliges Eingabefeld.

Es bleibt genau ein NVS-Blob im Namespace uartcmd unter dem Schlüssel single. Nach dem Schreiben wird der Inhalt erneut gelesen und mit dem ursprünglichen Text verglichen. Der bestehende Eintrag wird weder migriert noch gelöscht.

# Diagnoseanzeige

Name: aktuelle Bytes / 64 | Befehl: aktuelle Bytes / 1024 | Zeilen: Anzahl | Validierung: OK oder präziser Fehler. Serverseitig werden die Fehler Name fehlt, Name zu lang, Befehl fehlt und Befehl zu lang unterschieden.

# Testfälle

BX3 plus bereitgestellter Shell-Testbefehl (unter 1024 Bytes)

Mehrzeilig: echo eins\necho zwei

CRLF und CR als Eingabetext

Unicode-Zeichen und Grenzwerte 64/1024 Bytes

NVS-Rücklesekontrolle; Neustarttest am Gerät noch ausstehend

# Änderungshistorie

| Version | Datum | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.38 | 2026-10-11 | Vorversion | Batterie / Deep Sleep ausschaltbar |
| v0.39 | 2026-10-11 | In Prüfung | NVS-Validierung repariert, Diagnose ergänzt |

# Prüfstatus

Durchgeführt: JavaScript-Syntaxprüfung mit Node.js, Quellcode-Analyse, Testdaten-Bytezählung, ZIP-Prüfung. Nicht durchgeführt: PlatformIO-Build, NVS-Test auf echter ESP32-Hardware, OTA-Upload. Flash-Ersparnis ist nicht Gegenstand dieser Korrektur.

Referenzen: Firmware v0.38; Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_.pdf