# Uart_Esp32
Projektdokumentation - Firmware

UART Monitor, Einstellungen und Decoder-Dauerbetrieb | Version v0.8

| Projektname | Uart_Esp32 |
| --- | --- |
| Dokumentenart | Projektdokumentation |
| Thema | Firmware fuer ESP32-WROOM-32 / NodeMCU-32S - UART Monitor, getrennte Einstellungen und Decoder-Dauerbetrieb |
| Erstellungsdatum | 2026-09-17 |
| Autor / verantwortliche Person | OpenAI ChatGPT (technische Erstellung) |
| Version | v0.8 |
| Status | Entwurf / lokale Build- und Hardwarepruefung ausstehend |
| Aenderungsdatum | 2026-09-17 |
| Ablageort | Projektordner Uart_ESP32/docs |
| Referenzen | Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_(5).pdf; ESP32_UART_Protokoll_Entschluesselung(1).pdf; Projektstand v0.7 |

# 1. Aenderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Aenderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | Reduzierter WROOM32-Projektstand erstellt |
| v0.2 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | Projektname und Dokumentationsregeln umgesetzt |
| v0.3 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | Typensichere Buildkorrekturen |
| v0.4 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | Arduino-Secrets, NVS und WLAN-Provisionierung |
| v0.5 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | WLAN-Fallbacks, Recovery-AP und Resetdiagnose |
| v0.6 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | Compilerfehler in markWifiConnected behoben |
| v0.7 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | UART Raw/Sniffer, Decoder, Feld-Aliase und Kalibrierung |
| v0.8 | 2026-09-17 | OpenAI ChatGPT | Entwurf | UART-Monitor und Einstellungen getrennt; Raw/Decoder als persistenter Dauerbetrieb |

# 2. Ziel des Standes v0.8

Der Projektstand v0.8 trennt die UART-Bedienung in eine reine Live-Monitorseite und eine explizite Einstellungsseite. Raw-/Sniffer-Modus und Protokoll-Decoder laufen nach Aktivierung dauerhaft in der ESP32-Hauptschleife weiter, auch wenn keine Browserseite geoeffnet ist. Der gewaehlte Modus wird in NVS gespeichert und nach einem normalen Neustart automatisch wieder gestartet.

Die technische Kennung Feld 1 bis Feld 6 bleibt immer sichtbar. Zu jedem Feld kann ein frei editierbarer Alias gespeichert werden, z. B. Feld 1 - Roll. Dadurch koennen spaeter bestaetigte Bedeutungen eingetragen werden, ohne die neutrale Feldnummerierung zu verlieren.

# 3. UART-Betriebsarten und Hardwarekonfiguration

| Modus | Verhalten |
| --- | --- |
| Aus | Zusaetzliche Hardware-UART ist deaktiviert. |
| Raw / Sniffer | Empfangene Bytes werden dauerhaft in einem 512-Byte-Ringpuffer erfasst; die letzten 256 Bytes werden als HEX und ASCII dargestellt. Bei vollem Puffer werden nur die aeltesten Bytes ueberschrieben. |
| Protokoll-Decoder | Raw-Erfassung bleibt dauerhaft aktiv; zusaetzlich werden Pakete kontinuierlich synchronisiert, geprueft und dekodiert. Der Browser muss dafuer nicht geoeffnet sein. |

UART0 bleibt fuer den seriellen Debug-Monitor reserviert. Fuer die Zusatzfunktion sind Hardware-UART1 und UART2 waehlbar. RX und TX sind frei konfigurierbar; TX kann mit -1 deaktiviert werden. Standard ist RX GPIO16, TX deaktiviert, 115200 Baud und 8N1.

Dauerbetrieb: Die UART-Verarbeitung wird kontinuierlich in loop() aufgerufen und besitzt keine Messanzahl oder Laufzeitbegrenzung. Der 512-Byte-Ringpuffer kann nicht vollaufen, weil bei Bedarf nur die aeltesten Rohbytes ueberschrieben werden. Die Dekodierung selbst laeuft weiter und ist nicht an eine geoeffnete Browserseite gebunden.

GPIO6..11 sind wegen des externen Flashs gesperrt.

GPIO1/3 bleiben fuer den Debug-UART reserviert.

GPIO34..39 duerfen nur als RX verwendet werden, da sie reine Eingänge sind.

Unterstuetzte Frame-Formate: 8N1, 8E1, 8O1 und 8N2.

# 4. Decoder gemaess UART-Messunterlage

Der Decoder folgt der im Referenz-PDF dokumentierten Paketlogik. Die robustere Synchronisation interpretiert nicht einfach jedes 25-Byte-Fenster, sondern sucht zuerst den Paketheader und verwendet das Laengenbyte.

Suche nach FF.

Folgendes Byte muss FB sein.

Typ und Laengenbyte lesen.

Gesamtlaenge als 4 + Laenge bestimmen.

Vollstaendiges Paket sammeln.

XOR-Pruefsumme ueber Byte 6 bis zum Byte vor der Pruefsumme berechnen.

Nur gueltige Pakete auswerten.

Fuer das bestaetigte Hauptpaket Typ 0x10 und Laenge 0x15 ergibt sich eine Gesamtlaenge von 25 Bytes. Die sechs Nutzfelder beginnen bei Byte 12 und sind 16-Bit Little Endian.

Verifikationshinweis: Die Implementierung folgt der im PDF textlich angegebenen XOR-Regel (Byte 6 bis zum Byte vor der Pruefsumme). Die im PDF abgedruckte einzelne Beispiel-Bytefolge ergibt bei einer unabhaengigen Nachrechnung nicht denselben Endwert wie das dort gezeigte letzte Byte. Deshalb zeigt die Firmware gueltige/ungueltige Paketzaehler separat an; der Hardwaretest muss bestaetigen, ob die XOR-Grenzen fuer die realen Mitschnitte exakt stimmen. Der Raw-Modus bleibt hiervon unberuehrt.

| Technisches Feld | Byteposition | Behandlung |
| --- | --- | --- |
| Feld 1 | 12 / 13 | uint16 LE, normiert |
| Feld 2 | 14 / 15 | uint16 LE, normiert |
| Feld 3 | 16 / 17 | uint16 LE, normiert |
| Feld 4 | 18 / 19 | uint16 LE, normiert |
| Feld 5 | 20 / 21 | uint16 LE, normiert |
| Feld 6 | 22 / 23 | uint16 LE, nur Rohwert |
| Checksumme | 24 | XOR |

# 5. Normierung, Totzone und Kalibrierung

Feld 1 bis Feld 5 werden stueckweise linear auf -1.0 ... +1.0 normiert. Minimum, Mittelpunkt und Maximum werden pro Feld getrennt gespeichert. Als Startwerte werden die Werte aus der Referenzmessung verwendet.

| Feld | Minimum | Mitte | Maximum |
| --- | --- | --- | --- |
| Feld 1 | 1000 | 1503 | 2000 |
| Feld 2 | 1000 | 1486 | 2000 |
| Feld 3 | 1000 | 1493 | 2000 |
| Feld 4 | 1006 | 1511 | 2000 |
| Feld 5 | 1000 | 1498 | 2000 |

Nach der Normierung kann eine Totzone angewendet werden. Standard ist 0.03. Feld 6 bleibt bewusst als Rohwert sichtbar, weil seine Bedeutung in der Messunterlage noch nicht abschliessend bestaetigt ist.

# 6. Aenderbare Feldnamen bei stabiler technischer Kennung

Fuer Feld 1 bis Feld 6 ist jeweils ein freies Alias-Textfeld mit maximal 32 Zeichen vorhanden. Der Alias ersetzt die technische Kennung nicht, sondern wird zusaetzlich angezeigt.

Feld 1 - Roll
Feld 2 - Pitch
Feld 3 - noch unbekannt

Solange die Semantik eines Feldes nicht sicher bestaetigt ist, kann der Alias leer bleiben oder z. B. noch unbekannt enthalten. Die Aliase werden in NVS gespeichert und auch ueber MQTT bereitgestellt.

# 7. Webinterface

Ab v0.8 sind Konfiguration und Beobachtung getrennt. /uart ist eine reine Live-Monitorseite; /uart/settings enthaelt Betriebsart, Hardware-UART, GPIOs, Baudrate, Format, Feld-Aliase, Totzone und Kalibrierung. Die Liveanzeige wird einmal pro Sekunde ueber /uart/status aktualisiert. Das ist nur die Darstellung; Empfang und Dekodierung laufen davon unabhaengig im Hintergrund weiter.

Monitor /uart: Live-Status, Feldwerte, Paketzaehler, Raw-HEX und ASCII

Einstellungen /uart/settings: Modus Aus / Raw / Decoder

Hardware-UART1 oder UART2 sowie RX- und optionaler TX-GPIO

Baudrate und UART-Frame

Alias-Textfelder fuer Feld 1 bis Feld 6

Min/Mitte/Max fuer Feld 1 bis Feld 5 und Totzone

Gespeicherter Raw-/Decoder-Modus startet nach ESP32-Neustart automatisch wieder

Monitorseite kann geschlossen werden; Dekodierung laeuft weiter

Paketzaehler und Checksumme-Statistik

Raw-HEX- und ASCII-Anzeige

Rohdatenpuffer / Bytezaehler loeschen, ohne den Decoder zu stoppen

| Route | Methode | Funktion |
| --- | --- | --- |
| /uart | GET | Reine UART-Liveansicht / Decoder-Monitor |
| /uart/status | GET | JSON-Livestatus fuer die Monitorseite |
| /save_uart | POST | Einstellungen in NVS speichern und UART neu initialisieren |
| /uart_clear | POST | Raw-Ringpuffer und Bytezaehler leeren; Decoderbetrieb bleibt aktiv |
| /uart/settings | GET | Explizite UART-Konfiguration, Feld-Aliase und Kalibrierung |

# 8. MQTT-Erweiterung

Der normale Heartbeat enthaelt zusaetzlich den UART-Modus und den Bytezaehler. Unter <Basis>/uart/ werden Status, Paketzaehler und dekodierte Feldwerte veroeffentlicht.

mode, status, bytes

packets, valid_packets, invalid_packets

field1/raw bis field6/raw

field1/norm bis field5/norm

field1/alias bis field6/alias (retained)

Der Raw-HEX-Datenstrom wird absichtlich nicht vollstaendig ueber MQTT gespiegelt, um Broker und Funkverbindung nicht mit ca. 50-Hz-Telegrammen zu belasten.

# 9. NVS-Persistenz

UART-Einstellungen liegen im separaten Namespace uartconf. Gespeichert werden Betriebsart, Hardware-UART, RX/TX, Baudrate, Frame, Totzone, sechs Aliase sowie die Kalibrierwerte fuer Feld 1 bis Feld 5. Fehlende Keys werden vor dem Lesen mit isKey() geprueft und erhalten sichere Defaults.

# 10. Elektrische Voraussetzungen

Der ESP32 arbeitet mit 3,3-V-Logik und seine GPIOs sind nicht 5-V-tolerant. Fuer erste Messungen soll nur RX angeschlossen werden.

GND des ESP32 und GND des Zielgeraets verbinden.

High-Pegel der UART-Leitung vor dem Anschluss messen.

Bei 5 V Pegelwandler oder geeigneten Spannungsteiler verwenden.

TX erst nach Klaerung von Richtung und Bus-Topologie verbinden.

# 11. Projektstruktur und geaenderte Dateien

Uart_ESP32/
  .gitignore
  platformio.ini
  README.md
  include/
    arduino_secrets.example.h
    arduino_secrets.h          # lokal; nicht im Auslieferungs-ZIP
  src/
    ConfigDefaults.h
    BatteryMonitor.cpp/.h
    DeepSleepManager.cpp/.h
    MqttManager.cpp/.h
    OtaManager.cpp/.h
    UartManager.cpp/.h         # neu v0.8
    main.cpp
  docs/
    2026-09-17 - Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.8.*
    2026-09-17 - Uart_Esp32 - Commit-Nachricht - UART-Seitentrennung-und-Dauerbetrieb - v0.8.txt

Der Projektname bleibt Uart_Esp32. Der Root-Ordner Uart_ESP32 wird fuer diese Auslieferung unveraendert aus dem vom Nutzer bereitgestellten Paket uebernommen, damit die Paketstruktur gemaess Projektdokumentationsregel erhalten bleibt.

Geaenderte / neue Dateien:

README.md

src/ConfigDefaults.h

src/main.cpp

docs/2026-09-17 - Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.8.md/.docx/.pdf

docs/2026-09-17 - Uart_Esp32 - Commit-Nachricht - UART-Seitentrennung-und-Dauerbetrieb - v0.8.txt

docs/2026-09-17 - Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.8.md/.docx/.pdf

docs/2026-09-17 - Uart_Esp32 - Commit-Nachricht - UART-Seitentrennung-und-Dauerbetrieb - v0.8.txt

# 12. Pruefung und offene Verifikation

Die Aenderungen wurden statisch auf Einbindung, NVS-Key-Laengen, Parsergrenzen, Pinvalidierung und Dokumentationsstruktur geprueft. In der Erstellungsumgebung steht kein PlatformIO-Compiler fuer das ESP32-Arduino-Framework zur Verfuegung. Deshalb ist der lokale Build weiterhin verbindlich.

pio run -e uart_esp32_usb -t clean
pio run -e uart_esp32_usb
pio run -e uart_esp32_usb -t upload

Der erste Hardwaretest sollte ueber /uart/settings im Raw-/Sniffer-Dauerbetrieb mit TX = -1 erfolgen. Auf /uart muss die Bytezahl kontinuierlich steigen. Erst nach bestaetigter 3,3-V-Pegellage und sichtbaren 115200-8N1-Daten sollte der Protokoll-Decoder-Dauerbetrieb aktiviert werden. Danach darf die Monitorseite geschlossen werden; Empfang und Dekodierung muessen weiterlaufen.

# 13. Auslieferungsform

Die Auslieferung enthaelt ein vollstaendiges ZIP mit unveraendertem Root-Ordner Uart_ESP32, ein ZIP mit nur geaenderten/neuen Dateien in derselben Struktur, eine Patch-Datei, eine englische BL_-Commit-Nachricht mit Datum und Dateiliste sowie Projektdokumentation als PDF und bearbeitbare DOCX mit identischem Stand v0.8. Die lokale arduino_secrets.h wird nicht ausgeliefert.