# Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.29

Resilienter HTTP-Datei-Upload mit sicherer Block-Deduplizierung

| Angabe | Wert |
| --- | --- |
| Projektname | Uart_Esp32 |
| Dokumentenart | Projektdokumentation / Firmware |
| Erstellungsdatum | 2026-09-24 |
| Verantwortlich | Projektteam UART_ESP32 |
| Version | v0.29 |
| Status | In Prüfung |
| Änderungsdatum | 2026-09-24 |
| Ablageort | Projektordner Uart_ESP32/docs/ sowie regelkonformer Projektoutput |
| Referenzen | v0.28 Upload-Pacing; Testbeobachtungen NetworkError; Projektdokumentationsregeln Stand 2026-06-18 |

# 1. Ausgangslage und Ziel

Der Lösungskandidat v0.28 stabilisierte den UART-Datei-Upload durch 4096-Byte-Blöcke, 512-Byte-UART-Segmente, 45 ms Segment-Pacing, 140 ms Entlastung vor der Blockprüfung und einen 5-s-Prüftimeout. In den Tests konnten mehrere Blöcke erfolgreich übertragen werden, einzelne Browser-zu-ESP32-HTTP-Aufrufe brachen jedoch mit einem NetworkError ab. Ein solcher Fehler ist mehrdeutig: Der ESP32 kann einen Request bereits angenommen oder sogar verarbeitet haben, obwohl die HTTP-Antwort den Browser nicht erreicht.

Ziel von v0.29 ist deshalb, den HTTP-Teil des Uploads fehlertolerant zu machen, ohne die robuste UART-Blockprüfung oder das v0.28-Pacing zu verändern. Wiederholte HTTP-Requests dürfen eine bereits bestätigte Datei nicht doppelt erweitern.

# 2. Technischer Lösungskandidat v0.29

HTTP-Retries im Browser: Status-, Start-, Chunk- und Abschlusskommunikation erhält automatische Wiederholungslogik. Netzwerkfehler und temporäre Serverfehler werden mit kurzen Wartezeiten erneut versucht.

Status-Reconciliation: Nach einem mehrdeutigen Fehler fragt der Browser den ESP32-Uploadstatus ab und entscheidet anhand von accepted_bytes und phase, ob ein Block bereits bestätigt, noch in Prüfung oder erneut sendbar ist.

Idempotente Chunk-Behandlung: Der ESP32 erkennt Uploadblöcke, deren Bereich bereits vollständig bestätigt wurde, und bestätigt die HTTP-Wiederholung ohne erneutes Anhängen an die BX3-Zieldatei.

In-Flight-Deduplizierung: Wird derselbe Block während der BX3-Blockprüfung erneut per HTTP eingereicht, werden Länge und CRC mit dem laufenden Block verglichen. Eine identische Wiederholung startet keinen zweiten UART-Transfer.

Diagnose: Die Upload-Seite zeigt zusätzlich einen HTTP-Retry-Zähler an.

Bestehendes UART-Pacing: 4096-Byte-Blöcke, 512-Byte-Segmente, 45 ms Segment-Pacing, 140 ms Pre-Verify-Pause und 5000 ms Blockprüftimeout bleiben unverändert.

# 3. Ablauf bei einem NetworkError

Der Browser behandelt einen fehlenden HTTP-Response nicht mehr automatisch als Beweis dafür, dass der ESP32 den Block nicht erhalten hat. Stattdessen wird zuerst der aktuelle Serverstatus abgefragt.

Wenn accepted_bytes bereits dem erwarteten Blockende entspricht, gilt der Block als bestätigt und der Browser setzt beim nächsten Offset fort.

Wenn accepted_bytes noch dem Blockanfang entspricht und phase=chunk_verify ist, wartet der Browser auf die laufende BX3-Prüfung und sendet den Block nicht erneut.

Wenn der ESP32 wieder phase=ready meldet und retry_requested gesetzt ist, darf der identische Block erneut gesendet werden.

Wenn ein bereits bestätigter Block nochmals beim ESP32 eintrifft, wird er idempotent quittiert und nicht erneut an die BX3-Datei angehängt.

Abweichende Wiederholungen für einen laufenden Block werden abgewiesen.

# 4. Geänderte Dateien

| Datei | Änderung |
| --- | --- |
| src/main.cpp | Firmwareversion v0.29; robuster Upload-HTTP-Client; Retry-/Recovery-Logik; HTTP-Retry-Diagnose. |
| src/UartManager.cpp | Idempotente Verarbeitung bereits bestätigter Blöcke und Deduplizierung identischer, noch laufender Chunk-Wiederholungen; zusätzliche Statusfelder. |
| src/ConfigDefaults.h | UART_FW_VERSION auf 0.29.0 aktualisiert. |
| VALIDATION_v0.29.txt | Validierungsstatus, statische Prüfungen und empfohlener Hardwaretest. |
| docs/... v0.29.docx / .pdf | Diese Projektdokumentation in bearbeitbarer und stabiler Ausgabe. |
| docs/... Commit-Nachricht ... v0.29.txt | Regelkonforme englische Commit-Nachricht mit Datum und vollständiger Dateiliste. |

# 5. Sicherheits- und Integritätseigenschaften

Die Zieldatei wird weiterhin zunächst als .part aufgebaut und erst nach erfolgreicher Gesamtprüfung umbenannt.

Jeder logische 4096-Byte-Block wird auf der BX3 vollständig hinsichtlich Größe und POSIX cksum geprüft, bevor accepted_bytes fortgeschrieben wird.

Die HTTP-Deduplizierung ersetzt keine CRC-Prüfung; sie verhindert ausschließlich doppelte Verarbeitung bei unsicherem HTTP-Antwortstatus.

Das UART-Pacing wird nur für den Datei-Upload verwendet. Konsole, Decoder und andere Funktionen erhalten dadurch keine zusätzliche Verzögerung.

# 6. Validierungsstatus

Status: In Prüfung. Die Quellcodeänderungen wurden statisch geprüft. In der Ausführungsumgebung ist PlatformIO nicht installiert; deshalb wurde hier kein neuer firmware.bin-Build erzeugt. Vor einer Freigabe ist ein lokaler Build und ein Hardwaretest mit der BX3 erforderlich.

Empfohlener Test: eine Datei von etwa 40-50 KiB nach /tmp/bx3test/ übertragen, dabei nach Möglichkeit kurzzeitig eine Browser-/WLAN-Störung provozieren und prüfen, ob der HTTP-Retry-Zähler steigt, der Upload fortgesetzt wird und die finale BX3-Datei weder doppelte Blöcke noch Größen-/CRC-Abweichungen enthält.

# 7. Änderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.28 | 2026-09-24 | Projektteam UART_ESP32 | In Prüfung | Upload-Pacing und direkte Pfadfelder. |
| v0.29 | 2026-09-24 | Projektteam UART_ESP32 | In Prüfung | Resiliente HTTP-Retries, Status-Reconciliation und sichere Chunk-Deduplizierung. |

# 8. Auslieferung

Die Auslieferung umfasst das vollständige Projektpaket mit unverändertem Root-Ordner Uart_ESP32, ein Änderungspaket in Originalstruktur, eine Patch-Datei, die englische Commit-Nachricht, VALIDATION_v0.29.txt sowie diese Dokumentation als PDF und DOCX. PDF und DOCX enthalten denselben fachlichen Stand.