# Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.31

UART-Konsolen-Heartbeat mit festem 60-Sekunden-Intervall

| Angabe | Wert |
| --- | --- |
| Projektname | Uart_Esp32 |
| Dokumentenart | Projektdokumentation / Firmware |
| Erstellungsdatum | 2026-10-01 |
| Verantwortlich | Projektteam UART_ESP32 |
| Version | v0.31 |
| Status | In Prüfung |
| Änderungsdatum | 2026-10-01 |
| Ablageort | Projektordner Uart_ESP32/docs/ sowie regelkonformer Projektoutput |
| Referenzen | Firmware v0.30; UART-Konsole v0.30; Projektdokumentationsregeln Stand 2026-06-18 |

# 1. Ausgangslage und Ziel

Ausgangslage: Die UART-Konsole kann seit v0.30 mehrzeilige Kommandoblöcke senden und die sichtbare Terminalanzeige zuverlässig fortsetzen. Für längere Leerlaufphasen bestand jedoch weiterhin die Möglichkeit, dass die BX3-Sitzung oder das Zielgerät wegen fehlender Aktivität in einen unerwünschten Inaktivitätszustand wechselt.

Ziel v0.31: Optional soll die Firmware selbstständig ein kleines Lebenszeichen an die BX3-Shell senden. Die Bedienung erfolgt direkt in der UART-Konsole über ein zusätzliches Häkchenfeld. Das Intervall ist bewusst fest auf 60 Sekunden gesetzt; eine weitere Einstellmöglichkeit ist in dieser Version nicht vorgesehen.

# 2. Bedienkonzept des Heartbeats

Häkchenfeld in der Konsole: Direkt bei „Autoscroll bei neuen UART-Daten“ und „Anzeige pausieren“ befindet sich die neue Option „Heartbeat aktivieren (echo alle 60 s bei UART-Inaktivitaet)“.

Fester Zeitraum: Nach 60 Sekunden ohne UART-Empfang und ohne UART-Senden wird genau ein Heartbeat ausgelöst. Jede neue RX- oder TX-Aktivität startet den 60-Sekunden-Zähler erneut.

Keepalive-Kommando: Die Firmware sendet die fünf Bytes für „echo“ gefolgt von CR. Dadurch wird ein harmloser Shell-Befehl ausgeführt, ohne einen fachlichen Zustand auf dem BX3 zu verändern.

Firmwareseitige Ausführung: Nach dem Aktivieren läuft der Heartbeat im ESP32 selbst. Die Browserseite muss dafür nicht dauerhaft geöffnet bleiben.

Persistenz: Der Zustand des Häkchenfelds wird im NVS-Schlüssel „con_hb“ gespeichert und nach einem Neustart wieder geladen. Standardmäßig ist der Heartbeat bei neuen bzw. bisher nicht konfigurierten Installationen deaktiviert.

Anzeige-Pause unabhängig: „Anzeige pausieren“ betrifft weiterhin ausschließlich das Neuzeichnen im Browser. UART-Empfang und der aktivierte Heartbeat laufen davon unabhängig weiter.

# 3. Technische Schutzbedingungen

Gemeinsame TX-Freigabe: Der Heartbeat verwendet dieselbe Prüfung wie die normale Konsolenausgabe. Er wird nur gesendet, wenn UART läuft, TX ausdrücklich freigegeben ist und ein gültiger TX-GPIO vorhanden ist.

Keine Störung exklusiver Funktionen: Während UART Datei-Download, UART Datei-Upload, Probe-Runner oder Decoder-Feld-5-Replay aktiv sind, ist Konsolen-TX belegt. In diesem Zustand sendet der Heartbeat nichts.

Zentrale Aktivitätserfassung: Alle UART-TX-Schreibvorgänge in UartManager laufen nun über eine gemeinsame Tracking-Funktion. Zusätzlich setzt jedes empfangene UART-Byte den Aktivitätszeitpunkt zurück. Dadurch berücksichtigt der 60-Sekunden-Zähler sowohl RX als auch TX, einschließlich Transfer- und Probeverkehr.

Kein Browser-Timer: Das 60-Sekunden-Verhalten wird nicht über JavaScript setInterval umgesetzt. Damit bleibt die Funktion unabhängig von Browser-Tab-Drosselung, Seitenwechseln oder einer geschlossenen Weboberfläche.

Status-API: Die bestehende Konsolen-Statusantwort enthält zusätzlich heartbeat_enabled, heartbeat_interval_s und heartbeat_count. Das Häkchenfeld wird damit beim Polling mit dem tatsächlichen Firmwarezustand synchronisiert.

# 4. Bedienung

UART-Konsole öffnen und sicherstellen, dass UART läuft sowie TX freigegeben ist.

„Heartbeat aktivieren (echo alle 60 s bei UART-Inaktivitaet)“ anhaken.

Nach dem Aktivieren zunächst 60 Sekunden ohne UART-RX und UART-TX abwarten. Anschließend sendet der ESP32 automatisch „echo“ plus CR.

Bei normaler UART-Aktivität beginnt der 60-Sekunden-Zähler jeweils von vorn; es wird dann kein zusätzlicher Heartbeat dazwischen gesendet.

Zum Abschalten das Häkchen entfernen. Der Zustand wird sofort in der Firmware übernommen und im NVS gespeichert.

# 5. Abgrenzung und Hinweis für lange stille Programme

Wichtig: Die Firmware kann zuverlässig erkennen, ob UART-Bytes empfangen oder gesendet wurden. Sie kann jedoch nicht sicher erkennen, ob die entfernte BX3-Shell gerade an einem Prompt wartet oder ob ein gestartetes Programm länger als 60 Sekunden ohne Ausgabe arbeitet. In einem solchen Fall würden die Heartbeat-Zeichen an den aktuell aktiven Prozess gesendet. Für interaktive Programme oder lange stille Kommandos, die Eingaben über stdin erwarten können, sollte der Heartbeat daher vorübergehend deaktiviert werden.

Terminaldarstellung: Da eine interaktive Shell eingegebene Zeichen und den neuen Prompt typischerweise zurückmeldet, kann der Heartbeat als „echo“ beziehungsweise als zusätzliche Leerzeile/Prompt im Terminal sichtbar werden. Das bestehende stille Abschneiden älterer Browser-Scrollback-Daten bleibt unverändert.

# 6. Geänderte Dateien

| Datei | Änderung |
| --- | --- |
| README.md | v0.31-Hinweis zum 60-s-Konsolen-Heartbeat, Persistenz und TX-Sperrbedingungen. |
| src/main.cpp | Firmwareversion v0.31; neues Heartbeat-Häkchenfeld; POST-Endpunkt /uart/console/heartbeat; Browser-Synchronisierung des Zustands. |
| src/ConfigDefaults.h | UART_FW_VERSION auf 0.31.0 angehoben. |
| src/UartManager.h | Heartbeat-Zustand, festes 60-s-Intervall, Zähler und neue Hilfsmethoden ergänzt. |
| src/UartManager.cpp | NVS-Persistenz; RX/TX-Aktivitätstracking; zentraler UART-Schreibpfad; Heartbeat-Scheduler; zusätzliche Konsolen-JSON-Felder. |
| docs/2026-10-01 - Uart_Esp32 - Commit-Nachricht - UART-Konsolen-Heartbeat - v0.31.txt | Pflicht-Commit-Nachricht in Englisch. |
| docs/2026-10-01 - Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.31.docx | Bearbeitbare Projektdokumentation. |
| docs/2026-10-01 - Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.31.pdf | Stabile PDF-Fassung derselben Projektdokumentation. |
| VALIDATION_v0.31.txt | Statische Prüfung und empfohlener Hardware-/Browser-Test. |

# 7. Validierung und verbleibende Prüfung

JavaScript-Syntax: Der aus der UART-Konsolenseite extrahierte JavaScript-Block wurde mit node --check geprüft und ist syntaktisch gültig.

Quelltextprüfung: Firmwareversionen sind konsistent auf v0.31 / 0.31.0 gesetzt. Das Intervall ist exakt 60000 ms. Der Heartbeat sendet „echo“ plus CR und ist an consoleTxReady() gebunden.

UART-Aktivität: Im UartManager verbleibt nur ein direkter HardwareSerial::write-Aufruf innerhalb der zentralen Tracking-Funktion. Sämtliche bisherigen internen TX-Pfade verwenden diesen Wrapper und aktualisieren damit den letzten UART-Aktivitätszeitpunkt.

Persistenz und API: NVS-Lesen und -Schreiben für con_hb sowie das neue Häkchenfeld, der POST-Endpunkt und die heartbeat_enabled-Statusrückgabe wurden statisch geprüft.

Buildstatus: PlatformIO ist in der verwendeten Ausführungsumgebung nicht installiert. Deshalb wurde hier kein neues firmware.bin erzeugt. Vor Freigabe ist ein lokaler PlatformIO-Build und ein Test mit echter BX3-UART-Verbindung erforderlich.

Empfohlener Praxistest: Heartbeat aktivieren, 60 Sekunden ohne RX/TX warten und „echo“ auf der BX3 beobachten; anschließend normale Konsoleneingabe senden und verifizieren, dass der nächste Heartbeat erst 60 Sekunden nach der letzten Aktivität kommt. Zusätzlich Anzeige pausieren und prüfen, dass der Heartbeat weiterläuft, sowie während Datei-Upload/-Download und Probe-Runner bestätigen, dass kein Heartbeat dazwischen gesendet wird.

# 8. Änderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.30 | 2026-10-01 | Projektteam UART_ESP32 | In Prüfung | Mehrzeilige UART-Kommandoblöcke; zeitlich begrenzter Auswahl-Schutz; manuelle Pause unverändert. |
| v0.31 | 2026-10-01 | Projektteam UART_ESP32 | In Prüfung | Optionaler firmwareseitiger UART-Konsolen-Heartbeat nach 60 s Inaktivität mit Häkchenfeld und NVS-Persistenz. |